《台山市区户外广告设置专项规划（2021-2035）》

草案公示简介

- 一、规划范围

台山市城市集中建设区（市区）范围，即南环路、新台高速、水步交界、西环路以内的84平方公里的范围（除农林用地后面积为66平方公里）。

- 二、户外广告设置现状情况及存在问题

1、总体分布概况

1）现状

台山市建设集中区现状大型户外广告主要分布在旧城区、现状主要道路两侧（环市路、陈宜禧路、环北大道等）、主要道路交叉口处、车站、城市主要出入口等区域。

商业城—步行街—天岭、天诚港区域为招牌设置密集区。

2）广告形式

现状户外广告形式主要有立柱广告牌（三面及两面）、落地排式广告牌（含电子屏广告牌）、屋顶广告牌及墙身广告牌（含电子屏广告牌）等。

2、存在问题分析

1）仍存在户外广告设置杂乱、违规现象；

2）户外广告设施布局重点不突出；

3）公益广告牌比例不足。

- 三、户外广告分区规划

1、整体结构

根据未来发展重点及人流集中区域预测，台山城市集中建设区户外广告设施布局形成“三核心、两轴线、多门户”的整体结构。

三.核心：由南部万达商圈、中部历史城区商圈、东部昌大昌广场及周边商圈组成的户外广告设置核心区域（商业中心、交通站场）；

两.轴线：陈宜禧路南北展示轴、中部东西展示轴；

多.门户：包括进入台山城市集中建设区的主要入口、交通站场、高速公路出入口。

2、分区

规划将规划范围划分为禁设区、严控区、展示区进行控制。

1）禁设区主要指重要的国家机关、人民团体、学校、医院、文物保护单位、风景名胜区等场所的区域范围，包括建筑本体及用地围墙范围，文物保护单位建设控制地带。

2）严控区是指城市风貌特色相对明显或居住功能相对集中的区域。主要包括城市的居民住宅区、工业区、台城河沿线以及其他区域。该区域要求相对安静，不能在声、光等方面造成干扰，不宜设置户外广告，特殊情况下经批准可设置少量公益性、商业性广告。

3）展示区指人流集中、商业功能与行为密集的区域。主要包括台山城市集中建设区的重要道路、商业区、站场地区等区域。该区域应积极鼓励布置各类户外广告，创造繁华的公益宣传和商业气氛。

- 四、户外广告道路规划控制

根据《广东省交通运输厅关于公路两侧广告标牌设施的管理办法》（粤交法【2012】1633号），本规划所称城市道路，不包括规划范围内的公路及其控制范围，即从公路沿线两侧边沟外缘算起，高速公路80米，国道50米，省道30米，县道20米，乡道10米以内的范围。该范围的广告设施，由交通主管部门统一规划管理。其中规划范围主要公路为新台高速公路。此外，主要城市道路户外广告设置要求如下：

40米以上道路要求道路两侧户外广告以大、中型立杆式广告为主，其中大型立杆式广告大小、间距按公路标准加以控制（底边距地大于12米，纵向间距大于1000米），中型立杆式广告底边距地不得小于3米，纵向间距宜控制在300米以上。

24～40米道路户外广告以中型灯箱广告为主（主要设置在建筑后退用地范围内，中型广告底边距地不得小于3米），纵向间距宜控制在50米以上。

24米以下道路户外广告类型适宜采取尺度相对小巧的路名牌灯箱广告，广告设施间距宜控制在30米以上，广告形式及色彩应与周围建筑相协调，不能设置对居民生活、交通安全等造成干扰的广告。

- 五、户外广告设置规划

1、大型户外广告整治建议

拆除过于密集的大型立柱广告牌（如昌大昌西北侧立柱广告牌、台城汽车总站西南侧立柱广告牌）。

拆除过度密集的以及上版规划确定拆除的排式广告牌（如桥湖路与彩虹路交叉口排式广告牌、富城大道好儿女花圃排式广告牌）。

拆除过度密集、违法设置、协议到期的墙身广告牌（如环北大道、台山市汽车总站等），结合建筑主体立面对现有商业建筑墙身广告设施进行一体化改造设计，保留并提升其余墙身广告牌。

结合《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》要求，从安全及景观角度考虑，拆除现状屋顶广告牌（如中环广场及周边屋顶广告牌、环城中路屋顶广告牌）。

2、大型户外广告优化建议

从广告牌体量及展示范围考虑，主要沿快速路新建大型两面立柱广告牌。

主要在进入台山城市集中建设区门户、高速公路出入口附近新建，建议设置为100平方以上三面立柱广告牌，规格采用6*18平方米。

在深茂铁路站场增加1处电子屏广告牌，用作公益宣传。

3、50平方米以下户外广告及招牌设置方案

1）交通设施广告规划

规划建议深茂铁路站场（城际轨道站场）、塔山汽车站、台山汽车南站（城际轨道站场）及周边用地设置50平方米以下户外广告为主，设置50平方米以上户外广告需符合本规划布点要求。

建议公路、主次干路及重要支路现有公交停靠站牌逐步改造为统一形式的带广告牌设置的公交站候车亭。新规划的公路、重要主次干路公交停靠站点建设为带广告牌设置的公共汽车候车亭形式。

路名牌灯箱广告一般在公路或交通要道两侧。

2）其他50平方米以下户外广告

建议碑式、实体等特殊广告及招牌在昌大昌商圈、中环广场、台山万达一带商圈等重点展示区设置，且不得妨碍城市交通，其余区域原则上不予以设置。

3）店面招牌设置规划

按照《台山市招牌设置规范指引》要求，结合历史街区肌理、风格、色彩要求，统一改造完善台城历史街区内西荣街、南塘路、台西路、西岩路、南昌街、中和路、北盛街、环北大道的店面招牌设置。

按照《台山市招牌设置规范指引》要求，整治台山城市集中建设区内主要道路沿街店面招牌设置，如陈宜禧路、环北大道、台东路、舜德路、环市路、凤凰大道等。

- 六、公益性户外广告的设置规定

公益广告主要集中布局在以下区段：商业中心、城市广场、风景旅游区（外围）、城市交界处、城市门户等。公益广告以宣传台山市历史文化、城市形象、社会公德、社会主义核心价值观等内容为主，应该以电子屏等设计新颖的新媒体广告形式为主，流动播报以满足社会及各部门需求，且保证公益性广告比例在总量的30%以上（其中围墙广告中公益广告比例不低于50%）。

- 七、户外广告照明强度规划

城市中心区将形成集中、基本、控制三个层次的夜景观照明强度分布形式。

集中景观照明区，主要分布于城市主要的商业及文化中心地带，包括展示区、综合体商圈。

基本景观照明区，主要快速路沿线。包括西环路、南环路、龙山路、陈宜禧路、石花北路和凤凰大道等主要线路，在保证道路灯光照明的同时，要着重展示城市的形象及商业氛围。

控制景观照明区，主要居住区域包括各类居住区以及学校区域。控制照明区首要考虑的是保证居民、学生的夜休息，严格控制夜景观照明的数量及强度，防止光污染的产生。

- 附表一、现状户外广告整治一览表

| 编号 | 设置地点 | 广告类型 | 规划措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 桥湖路（更开中学前花圃） | 立柱式三面 | 可保留 |
| A02 | 新桥路汽车总站西南侧（新宁桥头） | 立柱式T型牌 | 建议拆除 |
| A03 | 陈宜禧路与舜德路交叉口西南角（东门加油站） | 立柱式三面 | 建议拆除 |
| A04 | 西南路（新河路口）花圃 | 立柱式T型牌 | 建议保留 |
| A05 | 环市西路（广海路口） | 立柱式T型牌 | 可保留，可改公益 |
| A06 | 台山市台城南安路与凤凰大道交叉口东南角 | 立柱式三面 | 可保留 |
| A07 | 陈宜禧路与石花北路交叉口东侧 | 立柱式T型牌 | 建议保留 |
| A08 | 舜德路152号 | 立柱式T型牌 | 可保留 |
| A09 | 台山市新台高速公路台城出入口（舜德路与侨光一号加油站交叉口西北角） | 立柱式三面 | 建议保留 |
| A10 | 舜德路昌大昌广场西北侧 | 立柱式T型牌 | 建议拆除 |
| A11 | 高速出入口北侧村庄内 | 立柱式T型牌 | 可保留 |
| A12 | 台城仁孝路与宁桥西路交叉口（长山加油站西南侧） | 立柱式T型牌 | 建议保留 |
| B01 | 站前路 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B02 | 桥湖路城北商业城 | 落地式大型广告 | 建议拆除 |
| B03 | 台东路教育局路口东南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B04 | 台东路教育局路口东南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B05 | 台东路教育局路口东南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B06 | 富城大道（好儿女侧花圃） | 落地式大型广告 | 建议拆除 |
| B07 | 环市西路龙兴物流路口 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B08 | 环市西路龙兴物流路口 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B09 | 环市西路鹏权中学门口 | 落地式大型广告 | 建议拆除 |
| B10 | 凤凰大道与沙岗湖路交叉口西南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B11 | 凤凰大道与沙岗湖路交叉口西南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B12 | 台山市新台高速公路台城出入口（舜德路与侨光一号加油站交叉口西北角） | 落地式大型广告 | 建议拆除 |
| B13 | 舜德路东湖美食城前 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B14 | 舜德路东湖美食城前 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| C01 | 新宁大道与石花北路交叉口东南侧 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C02 | 桥湖路城北商业城 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C03 | 桥湖路城北商业城 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C04 | 台山汽车总站 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C05 | 新桥路汽车总站西南侧 | 平行于建筑物、翻板 | 建议拆除 |
| C06 | 新桥路汽车总站西南侧 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C07 | 新桥路汽车总站西南侧 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C08 | 宁桥西路塔山客运站 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C09 | 宁桥西路塔山客运站 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C10 | 宁桥西路塔山客运站 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C11 | 宁桥西路塔山客运站 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C12 | 宁桥西路塔山客运站 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C13 | 环市西路柏林商务酒店 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C14 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C15 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C16 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C17 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C18 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C19 | 环北大道新丰源酒店 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C20 | 环北大道华润万家 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C21 | 环北大道与平湖路交叉口东南侧 | 平行于建筑物、翻板 | 建议拆除 |
| C22 | 台山市人民医院内 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C23 | 环北大道人民医院旁（学宫路口） | 平行于建筑物、喷画 | 遮挡住宅视线，建议拆除 |
| C24 | 环北大道人民医院对面路口 | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C25 | 台城环北大道87号侧（人民医院对面东南路口） | 平行于建筑物、喷画 | 已拆除 |
| C26 | 环北大道人民医院对面路口 | 平行于建筑物、翻板 | 建议拆除 |
| C27 | 环北大道交通局对面 | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C28 | 环北大道与台东路交叉口西南侧（建行） | 平行于建筑物、喷画 | 遮挡住宅视线，建议拆除 |
| C29 | 县前路（二小附近） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C30 | 东郊路嘉联酒店 | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C31 | 东郊路美琴花苑 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C32 | 台东路教育局路口 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C33 | 富城大道119号顺诚雅轩三层①至⑤至⑧轴 | 平行于建筑物、翻板 | 建议拆除 |
| C34 | 长江食品集团有限公司 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C35 | 地王广场E座 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C36 | 台城台荻路80号之一东面外墙 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C37 | 环市西路与台沙路交叉口西北侧 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C38 | 环市西路与台沙路交叉口西北侧 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C39 | 环市东路东方广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C40 | 环市中路交台山凤凰商业大道交叉口北侧 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C41 | 环市中路交台山凤凰商业大道交叉口北侧 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C42 | 环市中路与台山凤凰商业大道交叉口西南侧 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C43 | 凤凰大道与沙岗湖路交叉口 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C44 | 凤凰大道与沙岗湖路交叉口 | 平行于建筑物、喷画 | 建议拆除 |
| C45 | 陈宜禧路与白石路交叉口西南侧（富居天悦楼） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C46 | 陈宜禧路东方名城 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C47 | 陈宜禧路万达 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C48 | 昌大昌广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C49 | 昌大昌广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C50 | 昌大昌广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| D01 | 工业大道与新宁大道交叉口西侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D02 | 新宁大道与石花北路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D03 | 台山汽车总站 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D04 | 台山汽车总站 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D05 | 环北大道与平湖路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D06 | 台城富城大道118号顺诚雅轩 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D07 | 台城富城大道118号顺诚雅轩 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D08 | 富城大道118号顺诚雅轩三层①至⑤至⑧轴 | 屋顶翻板 | 建议拆除 |
| D09 | 长江食品集团有限公司 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D10 | 环市中路与台海路交叉口东南侧 | 屋顶翻板 | 建议拆除 |
| D11 | 环市中路与台海路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D12 | 环市中路与台海路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D13 | 环市中路与台海路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D14 | 环市中路与台海路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D15 | 环市中路与台海路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D16 | 环市中路与台海路交叉口东南侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D17 | 环市中路中华广场东路口 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D18 | 环市中路中华广场东路口 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D19 | 环市中路中华广场东路口 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D20 | 南安路与莲花路交叉口西北侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D21 | 南安路与莲花路交叉口西北侧 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D22 | 台山市台城舜德路235号（展销厅）楼顶 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D23 | 台山市台城舜德路1号楼顶（艾菲尔酒店） | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D24 | 台山市台城舜德路1号楼顶（艾菲尔酒店） | 屋顶翻板 | 建议拆除 |
| D25 | 高速公路收费站 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D26 | 高速公路收费站 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D27 | 新台高速台城出入口 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D28 | 新台高速台城出入口 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D29 | 新台高速台城出入口 | 屋顶喷画 | 建议拆除 |
| D30 | 台山市台城南门路128号 | 屋顶发光字 | 建议拆除 |
| D31 | 台山市台城南门路128号 | 屋顶发光字 | 建议拆除 |
| D32 | 台山市台城南门路109号 | 屋顶发光字 | 建议拆除 |
| D33 | 台山市台城南门路109号 | 屋顶发光字 | 建议拆除 |
| E01 | 台山汽车总站 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E02 | 宁桥西路塔山客运站 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E03 | 环北大道与平湖路交叉口东北侧（商业城、邮储银行） | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E04 | 环北大道与平湖路交叉口东南侧 | 彩色电子显示屏 | 建议拆除 |
| E05 | 台山市体育广场 | 彩色电子显示屏 | 建议保留 |
| E06 | 环市东路东方广场旁 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E07 | 凤凰大道万达 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E08 | 陈宜禧路与东郊路交叉口西南侧（沃华时代广场） | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E09 | 陈宜禧路万达 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E10 | 地王广场D座 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E11 | 昌大昌广场 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |

- 附表二、保留及优化户外广告一览表

| 编号 | 设置地点 | 广告类型 | 规划措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 桥湖路（更开中学前花圃） | 立柱式三面 | 可保留 |
| A04 | 西南路（新河路口）花圃 | 立柱式T型牌 | 建议保留 |
| A05 | 环市西路（广海路口） | 立柱式T型牌 | 可保留，可改公益 |
| A06 | 台山市台城南安路与凤凰大道交叉口东南角 | 立柱式三面 | 可保留 |
| A07 | 陈宜禧路与石花北路交叉口东侧 | 立柱式T型牌 | 建议保留 |
| A08 | 舜德路152号 | 立柱式T型牌 | 可保留 |
| A09 | 台山市新台高速公路台城出入口（舜德路与侨光一号加油站交叉口西北角） | 立柱式三面 | 建议保留 |
| A11 | 高速出入口北侧村庄内 | 立柱式T型牌 | 可保留 |
| A12 | 台城仁孝路与宁桥西路交叉口（长山加油站西南侧） | 立柱式T型牌 | 建议保留 |
| B01 | 站前路 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B03 | 台东路教育局路口东南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B04 | 台东路教育局路口东南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B05 | 台东路教育局路口东南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B07 | 环市西路龙兴物流路口 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B08 | 环市西路龙兴物流路口 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B10 | 凤凰大道与沙岗湖路交叉口西南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B11 | 凤凰大道与沙岗湖路交叉口西南侧 | 落地式大型广告 | 可保留 |
| B13 | 舜德路东湖美食城前 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| B14 | 舜德路东湖美食城前 | 落地式大型广告 | 建议保留 |
| C02 | 桥湖路城北商业城 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C03 | 桥湖路城北商业城 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C04 | 台山汽车总站 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C11 | 宁桥西路塔山客运站 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C12 | 宁桥西路塔山客运站 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C13 | 环市西路柏林商务酒店 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C16 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C17 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C18 | 环北大道与桥湖路交叉口东北侧（发改局旁） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C19 | 环北大道新丰源酒店 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C20 | 环北大道华润万家 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C24 | 环北大道人民医院对面路口 | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C27 | 环北大道交通局对面 | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C29 | 县前路（二小附近） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C30 | 东郊路嘉联酒店 | 平行于建筑物、翻板 | 可保留 |
| C31 | 东郊路美琴花苑 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C34 | 长江食品集团有限公司 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C35 | 地王广场E座 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C36 | 台城台荻路80号之一东面外墙 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C39 | 环市东路东方广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C42 | 环市中路与台山凤凰商业大道交叉口西南侧 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C45 | 陈宜禧路与白石路交叉口西南侧（富居天悦楼） | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C46 | 陈宜禧路东方名城 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C47 | 陈宜禧路万达 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C48 | 昌大昌广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C49 | 昌大昌广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| C50 | 昌大昌广场 | 平行于建筑物、喷画 | 可保留 |
| E01 | 台山汽车总站 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E02 | 宁桥西路塔山客运站 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E03 | 环北大道与平湖路交叉口东北侧 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E05 | 台山市体育广场 | 彩色电子显示屏 | 建议保留 |
| E06 | 环市东路东方广场旁 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E07 | 凤凰大道万达 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E08 | 陈宜禧路与东郊路交叉口西南侧（沃华时代广场） | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E09 | 陈宜禧路万达 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E10 | 地王广场D座 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| E11 | 昌大昌广场 | 彩色电子显示屏 | 可保留 |
| A13 | 规划西环路与石花北路规划西延线交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A14 | 新宁大道与规划北外环路交叉口西南角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A15 | 规划长安公园东北角沿陈宜禧路 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A16 | 规划乐华路与规划东环路交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A17 | 石花北路规划东延路与规划东环路交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A18 | 陈宜禧路与龙成路交叉口西南角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A19 | 规划东环路与公园路规划东延线交叉口西南角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A20 | 规划东环路与金星大道交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A21 | 沙岗湖路与金星大道交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A22 | 金星大道规划西延线与礼边路规划南延线交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A23 | 台海路与凤凰大道规划西延线交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A24 | 规划西环路与凤凰大道规划西延线交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A25 | 规划西环路与环市西路交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划，根据上版规划落实 |
| A26 | 陈宜禧路与富华路交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A27 | 陈宜禧路与工业大道交叉口西南角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A28 | 龙山路与陈宜禧路交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A29 | 陈宜禧路规划南延路与规划南环路交叉口西北角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A30 | 沙岗湖路与规划南环路交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A31 | 金星大道规划西延线和规划西环路交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A32 | 西环路与工业大道交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A33 | 规划西环路与水东路规划西延线交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A34 | 龙山路与长兴路规划北延线交叉口东南角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A35 | 站前路规划东延线及规划东环路交叉口西北角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A36 | 台山市台城德政路与陈宜禧路交叉口东北侧 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A37 | 陈宜禧路与凤凰大道交叉口东北角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A38 | 凤凰大道与南盛路交叉口西北角 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| A39 | 台城长安路与龙翔路交叉口东南侧 | 立柱式T型牌 | 规划 |
| E12 | 台山高铁站站前广场 | 彩色电子显示屏 | 规划 |