附件

十五运会和残特奥会广东赛区病媒生物密度控制标准

| 病媒种类 | 区域 | 控制指标 | 目标值 | 依据和说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼠类 | 核 心 保 障 区 | 贵宾室、会议室、休息室、贵宾住宿房间、餐厅与厨房操作间等鼠迹数 | 无鼠迹 | 专家现场检查研判 |
|  |  | 外环境累计1000米，鼠迹数 | 开闭幕式场馆、媒体中心重要区域无鼠迹，其余≤1处 | GB/T27770-2011鼠类A级标准，要求检查1000米路径所发现鼠和鼠迹处数≤1处 |
|  |  | 应设防鼠设施合格率 | 100% | GB/T27770-2011鼠类A级标准为≥97% |
|  | 重点保障区 | 有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间 | ≤3% | GB/T27770-2011鼠类B级标准≤3% |
|  |  | 外环境累计1000米，鼠迹数 | ≤3处 | GB/T27770-2011鼠类B级标准为鼠迹处数≤3处 |
|  |  | 应设防鼠设施合格率 | ≥95% | GB/T27770-2011鼠类B级标准为≥95% |
|  | 一般保障区 | 有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间 | ≤5% | GB/T27770-2011鼠类C级标准均为≤5% |
|  |  | 外环境累计1000米，鼠迹数 | ≤5处 | GB/T27770-2011鼠类C级标准为鼠迹处数≤5处 |
|  |  | 应设防鼠设施合格率 | ≥95% | GB/T27770-2011鼠类B级标准为≥95% |
| 蚊虫 | 核 心 保 障 区 | 贵宾室、会议室、休息室、贵宾住宿房间等成蚊数 | 不得检出成蚊 | 专家现场检查研判 |
|  |  | 小型阳性积水路径指数 | ≤0.1 | GB/T27771-2011蚊虫A级标准路径指数≤0.1 |
|  |  | 布雷图指数 | ≤5 | 按中疾控〔2014〕306号执行 |
|  |  | 大中型水体取样，采样勺指数 | ≤1% | GB/T27771-2011蚊虫A级标准为≤1% |
|  |  | 大中型水体取样，平均每阳性勺蚊虫幼虫和蛹数 | ＜2只 | GB/T27771-2011蚊虫A级标准为＜2只 |
|  |  | 蚊虫停落指数（半小时） | ≤0.5 | GB/T27771-2011蚊虫A级标准为≤0.5 |
|  | 重 点 保 障 区 | 小型阳性积水路径指数 | ≤0.5 | GB/T27771-2011蚊虫B级标准路径指数≤0.5 |
|  |  | 布雷图指数 | ≤5 | 按中疾控〔2014〕306号执行 |
|  |  | 大中型水体取样，采样勺指数 | ≤3% | GB/T27771-2011蚊虫B级标准为≤3% |
|  |  | 大中型水体取样，平均每阳性勺蚊虫幼虫和蛹数 | ＜5只 | GB/T27771-2011蚊虫B级标准为＜5只 |
|  |  | 蚊虫停落指数（半小时） | ≤1.0 | GB/T27771-2011蚊虫B级标准为≤1.0 |
|  | 一般保障区 | 小型阳性积水路径指数 | ≤0.8 | GB/T27771-2011蚊虫C级标准路径指数≤0.8 |
|  |  | 布雷图指数 | ≤10 | 按中疾控〔2014〕306号执行 |
|  |  | 大中型水体取样，采样勺指数 | ≤5% | GB/T27771-2011蚊虫C级标准为≤5% |
|  |  | 大中型水体取样，平均每阳性勺蚊虫幼虫和蛹数 | ＜8只 | GB/T27771-2011蚊虫C级标准为＜8只 |
|  |  | 蚊虫停落指数（半小时） | ≤1.5 | GB/T27771-2011蚊虫C级标准为≤1.5 |
| 蝇类 | 核 心 保 障 区 | 室内有蝇房间 | ≤3% | GB/T27772-2011蝇类A级标准为≤3% |
|  |  | 平均每阳性房间成蝇数 | ≤3只 | GB/T27772-2011蝇类A级标准为≤3只 |
|  |  | 室外蝇类孳生地幼虫和蛹的检出率 | 0 | 专家现场检查研判 |
|  |  | 室内防蝇设施合格率 | 100% | GB/T27772-2011 蝇类A级标准为≥98% |
|  |  | 加工、销售直接入口食品的场所 | 不得有蝇 | GB/T27772-2011蝇类标准规定不得有蝇 |
|  | 重点保障区 | 室内有蝇房间 | ≤6% | GB/T27772-2011蝇类B级标准为≤6% |
|  |  | 平均每阳性房间成蝇数 | ≤3只 | GB/T27772-2011蝇类B级标准为≤3只 |
|  |  | 室外蝇类孳生地幼虫和蛹的检出率 | ≤3% | GB/T27772-2011蝇类B级标准为≤3% |
|  |  | 室内防蝇设施合格率 | ≥95% | GB/T27772-2011蝇类B级标准为≥95% |
|  |  | 加工、销售直接入口食品的场所 | 不得有蝇 | GB/T27772-2011蝇类标准规定不得有蝇 |
|  | 一 般 保 障 区 | 室内有蝇房间 | ≤9% | GB/T27772-2011蝇类C级标准为≤9% |
|  |  | 平均每阳性房间成蝇数 | ≤3只 | GB/T27772-2011蝇类C级标准为≤3只 |
|  |  | 室外蝇类孳生地幼虫和蛹的检出率 | ≤5% | GB/T27772-2011蝇类C级标准为≤5% |
|  |  | 室内防蝇设施合格率 | ≥95% | GB/T27772-2011蝇类C级标准为≥90% |
|  |  | 加工、销售直接入口食品的场所 | 不得有蝇 | GB/T27772-2011蝇类标准规定不得有蝇 |
| 蟑螂 | 核 心 保 障 区 | 室内蟑螂成若虫、卵鞘和蟑迹 | 不得有蟑螂成若虫、卵鞘和蟑迹 | 专家现场检查研判 |
|  | 重点保障区 | 室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间 | ≤3% | GB/T27773-2011蜚蠊B级标准为≤3% |
|  |  | 平均每阳性间（处）成若虫数小蠊只数 | ≤10只 | GB/T27773-2011蜚蠊B级标准为≤10只 |
|  |  | 平均每阳性间（处）成若虫数大蠊只数 | ≤5只 | GB/T27773-2011蜚蠊B级标准为≤5只 |
|  |  | 蟑螂卵鞘查获率 | ≤2% | GB/T27773-2011蜚蠊B级标准为≤2% |
|  |  | 平均每阳性间（处）卵鞘数 | ≤4只 | GB/T27773-2011蜚蠊B级标准为≤4只 |
|  |  | 蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间 | ≤5% | GB/T27773-2011蜚蠊B级标准为≤5% |
|  | 一般保障区 | 室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间 | ≤5% | GB/T27773-2011蜚蠊C级标准为≤5% |
|  |  | 平均每阳性间（处）成若虫数小蠊只数 | ≤10只 | GB/T27773-2011蜚蠊C级标准为≤10只 |
|  |  | 平均每阳性间（处）成若虫数大蠊只数 | ≤5只 | GB/T27773-2011蜚蠊C级标准为≤5只 |
|  |  | 蟑螂卵鞘查获率 | ≤3% | GB/T27773-2011蜚蠊C级标准为≤3% |
|  |  | 平均每阳性间（处）卵鞘数 | ≤8只 | GB/T27773-2011蜚蠊C级标准为≤8只 |
|  |  | 蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间 | ≤7% | GB/T27773-2011蜚蠊C级标准为≤7% |